Формулы (ссылка на книгу, где пример, как производят расчёт по формулам)

Для расчета относительной плотности узких нефтяных фракций используют эмпирическую формулу Ставцева и Выричек:

| d420= M0,069+0,507∙Tср.об2,39, | (5) |
| --- | --- |

Где M- молекулярная масса, кгкмоль; Tср.об.- средняя объемная температура кипения, К;

Обозначение:  dt2t1 , где t1-температура воды, t2-температура нефтепродукта.

Относительная плотность узких фракций (10-20 C0 ) :

| . | (1) |
| --- | --- |

Но для технологических расчетов необходимо пересчитывать плотность нефтепродукта в диапазоне данных температур. В этом случае пользуются формулой Д.И. Менделеева (диапазон 0-150 C0  )

| . | (2) |
| --- | --- |

где a – средняя температурная поправка.

Таблица 4

Температурные поправки при определении плотности

| Плотность ρ204 | Поправка γ | Плотность ρ204 | Поправка γ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.6900-0.6999 | 0,000910 | 0,8500-0,8599 | 0.000699 |
| 0.7000-0.7099 | 0.000897 | 0.8600-0.8699 | 0.000686 |
| 0.7100-0.7199 | 0.000884 | 0,8700-0,8799 | 0.000673 |
| 0.7200-0.7299 | 0,000870 | 0.8800-0,8899 | 0,000660 |
| 0.7300-0.7399 | 0,000857 | 0.8900-0,8999 | 0.000647 |
| 0.7400-0.7499 | 0,000844 | 0.9000-0.9099 | 0,000633 |
| 0,7500-0.7599 | 0.000831 | 0.9100-0.9199 | 0.000620 |
| 0,7600-0.7699 | 0,000818 | 0.9200-0.9299 | 0.000607 |
| 0.7700 0.7799 | 0,000805 | 0,9300-0.9399 | 0.000594 |
| 0.7800-0.7899 | 0,000792 | 0.9400-0,9499 | 0.000581 |
| 0.7900 0.7999 | 0,000778 | 0.9500-0,9599 | 0,000567 |
| 0.8000- 0.8099 | 0.000765 | 0.9600-0.9699 | 0.000554 |
| 0,8100-0.8199 | 0.000752 | 0.9700-0.9799 | 0.000541 |
| 0,8200-0.8299 | 0,000738 | 0.9800-0.9899 | 0.000528 |
| 0,8300-0.8399 | 0,000725 | 0.9900-1,0000 | 0.000515 |
| 0.8400-0.8499 | 0.000712 |  |  |

Уравнение А.К. Мановяна предназначено для сравнительного анализа. С помощью этого анализа определяется значение плотности температур углеводородного сырья, например, газового конденсата, в широком диапазоне температур: до 3000С.

|  | (3) |
| --- | --- |

Необходимо осуществить по рассчитанным значениям плотности фракционный состав.

Каждая из этих температур имеет свое расчетное уравнение.

Средне-объемная температура кипения:

| . | (5) |
| --- | --- |

Средне-массовая температура кипения:

| . | (6) |
| --- | --- |

Средне-молекулярная тепература кипения:

| . | (7) |
| --- | --- |

Средне-кубическая температура кипения:

| . | (8) |
| --- | --- |

Средне-усредненная температура кипения:

| , | (9) |
| --- | --- |

где G1, G2…Gn – массы (или % масс.) отдельных фракций; N1, N2,…, Nn –моли (или % мол.) отдельных фракций;  V1,V2,…,Vn – объемы (или % объемн.) отдельных фракций; Mi – молекулярная масса отдельных фракций; t1, t2 ,…, tn – среднеарифметические значения температур кипения фракций. xi – содежание узких фракций, мольные доли;  𝛗 – объемная доля компонента.[6]

Относительная плотность в диапазоне высоких температур зависит от молекулярной массы, которую можно рассчитать по общей распространённой эмпирической формуле Б.П.Воинова:

| M=a+b∙tср.м+c∙tср.м2 | (6) |
| --- | --- |

где a, b, c– коэффициенты, зависящие от природы нефти; tср.м– средняя мольная температура кипения фракции, ℃;

Таблица 5

Значение констант, а, b, с в зависимости от характеризующего фактора К

| Характеризующий фактор K | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| 10,1 | 56 | 0,230 | 0,00080 |
| 10,5 | 57 | 0,240 | 0,00090 |
| 11,0 | 59 | 0,240 | 0,00100 |
| 11,5 | 63 | 0,225 | 0,00115 |
| 12,0 | 69 | 0,180 | 0,00140 |

Для расчетов средней молекулярной массы любых углеводородов и нефтяных фракций существует формула:

| M=3,98∙τ3,16+1,301τ+0,0287∙τ-2,398∙d420+1,08d4202 | (7) |
| --- | --- |

Где τ= Tкип100- приведенная температура кипения, К, d420 – относительная плотность при температуре воды 20℃ и нефтепродукта 4℃;

Связь между молекулярной массой и относительной плотностью нефтяных фракций устанавливается формулой Бриджимана:

| M=39∙d4201-d420 | (8) |
| --- | --- |

где d420- относительная плотность нефтепродукта при температуре 20℃.

В приведенных выше формулах в качестве параметра, классифицирующий химический состав, выступает характеризующий фактор, зависящий от плотности. В формуле, предложенной Р. Хершем, в качестве такого параметра использован коэффициент лучепреломления [10]

| lgM=1,939436-0,0019764∙tср.м+lg⁡(2,15-nD20) | (9) |
| --- | --- |

где nD20– показатель преломления нефтепродукта для желтой линии натрия при 20˚С; tср.м– средняя молярная температура кипения фракции, ℃;

Для выражения вязкостно-температурных характеристик нефтепродуктов в аналитическом виде предложено множество различных формул. Наиболее точной считается формула Вальтера – ASTM (American Society for Testing and Materials) [11].

| lg⁡(lgv∙104+0,8)=a+b∙lgT , | (10) |
| --- | --- |

где T- абсолютная температура, K; a и b- коэффициенты, определяемые на основании экспериментально полученных значений кинематической вязкости v1 и v2  для двух температур  T1 и T2 .

Коэффициенты a и b в формуле 	Вальтера – ASTM (American Society for Testing and Materials) рассчитывается по формуле:

| a=lglgv1+0,8-b∙lgT1 , | (11) |
| --- | --- |

где b- коэффициенты, определяемые на основании экспериментального значения кинематической вязкости v1  для температуры  T1 .

| b=lg⁡(lgv1+0,8)-lg⁡(lgv2+0,8)lgT1T2 , | (12) |
| --- | --- |

где v1 и v2- кинематическая вязкость для двух температур T1 и T2 .

Весьма часто для расчётов используют формулу Рейнольдса-Филонова:

| v=v1∙exp-k∙T-T1 , | (13) |
| --- | --- |

где k- коэффициент крутизны термовязкограммы; v1- кинематическая вязкость для температуры T1 ; T- абсолютная температура.

| k=lnv1v2 T2 -T1 , | (14) |
| --- | --- |

где v1 и v2- кинематическая вязкость для двух температур T1 и T2 .

В качестве математической модели для расчёта используют

| Mi=0,1165∙τ30,2379+8,6048τ+0,0396∙τ-37,3373∙nD20+12,6123∙nD202 , | (15) |
| --- | --- |

где τ= Tкип100; nD20– показатель преломления нефтепродукта для желтой линии натрия при 20˚С;

Для повышения адекватности модели, необходимо ввести поправочный коэффициент для расчета температуры кипения:

| Tср=1,01∙Tн.к-Tк.к2 , | (16) |
| --- | --- |

где Tн.к-  начало кипения фракции; Tк.к- конец кипения фракции.

Так же вводим поправочный коэффициент, который будет учитывать влияние сернистых соединений:

| ψs=1+0,0794∙Cs0,0954-0,768∙Cs+0,2575∙Cs2 , | (17) |
| --- | --- |

где Cs- содержание сернистых соединений в пересчете на серу, % масс.

В качестве метода используется комбинированный, он характеризуется высокой адекватностью и требует для моделирования углеводородных систем в качестве исходной информации относительную плотность (ρ420) и температуру кипения (Tкип0). Такие сведения можно взять из справочных данных.

| Kизij=τкипβ0+β1τкип+β2∙τкип+β3∙d420+β4∙d4202 , | (18) |
| --- | --- |

где τкип=Tкип100; Kизij- относительный изомольный показатель равный отношению характеристических констант рассматриваемого углеводорода или узкой нефтяной фракции и н-алкана с идентичной молярной массой, принятого в качестве эталонного, d420 – относительная плотность при температуре воды 20℃ и нефтепродукта 4℃;

Значения коэффициента β рассчитываются и некоторые из них представлены в табл. 7.

Таблица 6

Значения коэффициента модели для расчёта характеристических констант ФХС углеводородов

| № | ФХС | β0 | β1 | β2 | β3 | β4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tкр, К | -1,9874 | 1,3689 | 0,0408 | 3,3711 | -1,8347 |
| 2 | Pкр, кгсм2 | -5,3969 | 4,5392 | 0,1406 | 8,1300 | -4,0903 |